ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ

Ιλύς (Λάσπη)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΗΘΗΣΗ, ΔΙΑΥΓΑΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ e

Ιλύς (Λάσπη)

Πλήρες

Γάλα

Νερό πλύσης (απώλειες γάλακτος, απορρυπαν-τικά, πρόσθετες ουσίες…) c

Κρέμα

Αποβουτυρωμέ-νο Γάλα

1,3-2,5 l/Kg Μη Επεξεργασμένου  Γάλακτος

*COD:  2.000-4.000 mg/l

*BOD5: 1.500-2.500 mg/l

*Λίπη & Έλαια: 150 mg/l

*TN: 100 mg/l

*TP: 30 mg/l

Ιλύς: μικροβιακή μάζα & μίγμα πρωτεϊνών

0,04 ανά παρτίδα παραγωγής

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ a

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΔΑΡΣΗ (ΚΤΥΠΗΜΑ) ΓΑΛΑΚΤΟΣ

b

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Βούτυρο

Βουτυρόγαλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

Κρέμα

Βουτυρόγαλα

Βούτυρο

Πλήρες Γάλα

Ημι-αποβουτυρωμένο Γάλα

Αποβουτυρωμένο Γάλα

a Παστερίωση (HTST) ή Αποστείρωση (UHT)

b  Η Διήθηση, η διαύγαση, ο διαχωρισμός, η παστερίωση και η ομογενοποίηση είναι κοινές διεργασίες και στην παραγωγή γιαουρτιού και τυριού. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις διεργασίες καθαρισμού των βημάτων διαχωρισμού/θερμικής επεξεργασίας/ομογενοποίησης είναι περίπου το 0,2 % της ολκής ποσότητας των υγρών αποβλήτων και συνήθως απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα (<0,2 % σε ξηρή ύλη).

c Η κατανάλωση νερού σε τυροκομεία με σωστή διαχείριση νερού κυμαίνεται από 1,3-2,5 l/kg Μη Επεξεργασμένου Γάλακτος. Η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού που καταναλώνεται σε ένα τυροκομείο καταλήγει στα υγρά απόβλητα

d  Η μέση τιμή των παραμέτρων στα υγρά απόβλητα είναι οι εξής: BOD: 0,8-2,5 Kg/t, COD: BOD x 1,5, TSS: 100- 1.000 mg/l, N~0,6 x BOD και P: 10-100 mg/l

e Κατά την τυποποίηση γίνεται διαχωρισμός ενός μέρους του γάλακτος και συγκεκριμένα πραγματοποιείται απομάκρυνση της κρέμας