ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τεχνολογίες αντιμετώπισης της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και αέριες εκπομπές που μπορούν να εφαρμοστούν στις εγκαταστάσεις του κλάδου Τροφίμων-Ποτών.

| Πίνακας 1: Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων |  |  |
| --- | --- | --- |
| A/A | ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ |
| 1 | Συστήματα Απομάκρυνσης Σωματιδίων | - Συστήματα Καύσης - Καταλυτικοί Μετατροπείς Ξηρής Συλλογής - Διαχωριστές ή Θάλαμοι Καθίζησης (Αποκονίωσης) µε Βαρύτητα - Κυκλώνες - Σακκόφιλτρα - Ηλεκτρόφιλτρα Υγρής Συλλογής - Πλυντρίδες |
| 2 | Συστήματα Απομάκρυνσης Αερίων Ρύπων και Οσμών | - Συστήματα Καύσης.-Καταλυτικοί Μετατροπείς - Πλυντρίδες - Συστήματα Απορρόφησης - Συστήματα Προσρόφησης - Συμπυκνωτήρες - Έκπλυνση Απαερίων σε Τούνελ Διαβροχής - Βιόφιλτρο - Έγχυση (Ψεκασμός)-Αντιοσμητικών Ουσιών - Συστήματα Καταλυτικής Φωτοοξείδωσης |

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά Διεργασία στον κλάδο των τροφίμων-ποτών.

| Πίνακας 2: Τρόποι Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ανά Διεργασία |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Διεργασία | Τομείς | Εκπεμπόμενοι ρύποι |  |  |  |
|  |  |  | VOC (*) | Οσμές | Σωματίδια | NOx, SOx (**) |
| 1 | Παραλαβή και διακίνηση Πρώτων Υλών |  |  |  | (7), (8) |  |
| 2 | Προπαρασκευή Πρώτων Υλών | Ξηρός Καθαρισμός (Dry cleaning) |  |  | (7), (8) |  |
|  |  | Αποφλοίωση (Peeling) | (3), (4), (5), (6) |  |  |  |
| 3 | Ανάμιξη Κόνεων |  |  |  | (7), (8) |  |
| 4 | Έκθλιψη (Extrusion) |  | (3), (4), (5), (6) |  |  |  |
| 5 | Διεργασία Μεταφοράς Θερμότητας µε χρήση Ατμού ή Νερού | Ζεμάτισμα (Blanching) |  |  |  |  |
|  |  | Εξάτμιση (Evaporation) | (3), (4), (5), (6) |  | (7), (8) |  |
|  |  | Παστερίωση/Αποστείρωση (Pasteurisation/Sterilisation) |  | (2), (3), (4), (5), (6) |  |  |
| 6 | Διεργασίες Μεταφοράς Θερμότητας µε Χρήση Ζεστού Αέρα | Ξήρανση (Drying) | (3), (4), (5), (6) |  | (7), (8) |  |
|  |  | Έψηση (Baking and roasting) |  | (1), (2), (3), (4), (5), (6) |  |  |
| 7 | Τηγάνισμα (Frying) |  | (1), (2), (3), (4), (5), (6) |  |  |  |
| 8 | Ελάττωση Μεγέθους Στερεών (Grinding and milling) |  |  |  | (7), (8) |  |
| 9 | Εκχύλιση µε Διαλύτες (Solvent extraction) |  | (2), (3), (4), (5), (6) |  |  |  |
| 10 | Διεργασίες Καύσης (Combustion plant) |  |  |  |  |  |
| 11 | Συστήματα επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Effluent treatment systems) |  |  | (2), (3), (4), (5), (6) |  |  |

* VOC = Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

** ΝΟx = Οξείδια του Αζώτου, SOx = Οξείδια του Θείου

| (1) | Απορρόφηση |
| --- | --- |
| (2) | Προσρόφηση |
| (3) | Συμπύκνωση |
| (4) | Θερμική οξείδωση |
| (5) | Βιολογική οξείδωση |
| (6) | Καταλυτική οξείδωση |
| (7) | Κυκλώνες |
| (8) | Σακκόφιλτρα |

Πηγές:

- Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industry, Draft May 2003. (http://eippcb.jrc.es)

- Ολοκληρωμένη  Πρόληψη  και Περιορισμός της Ρύπανσης (IPPC) και  οι Ελληνικές Προτάσεις για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στην Βιομηχανία Τροφίμων-Ποτών. (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

- Χαλβαδάκης Κ. (2000) «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.